Порівняльна таблиця

Додатків до прикордонних документів, складених за результатами Першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, між Україною і Угорщиною проведеної в період 1997-2003 років

| Зміст положення (норми) чинного законодавства | Зміст відповідного положення (норми) проекту акта |
| --- | --- |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 303 Створний прикордонний стовп №303УгС, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Координати створного прикордонного стовпа №303УгС у СК-42: X= 5350463.00 Y= 4599464.88 H= 107.89 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 303; 303.1; 316 57.1; 20.96. 303УгC; 303.1; 136 57.1; 18.61. 303; 304У; 21 38.3; 320.63. 303УгС; 304Уг; 22 42,0; 302,23. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 303 Створний прикордонний стовп №303УгС, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Координати створного прикордонного стовпа №303УгС у СК-42: X= 5350464.39 Y= 4599463.58 H= 105.10 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 303; 303,1; 316 57,1; 20,96. 303УгС; 303,1; 136 57,1; 20,51. 303; 304У; 21 38,3; 320,63. 303УгС; 304Уг; 23 24,3; 301,59. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 304 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №304.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: Прикордонний стовп №304Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №304Уг у СК-42: X= 5350741.82 Y= 4599581.51 H= 104.9 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 304У; 304.0; 288 43.1; 15.33. 304У; 305У; 5 18.6; 202.52. 304Уг; 304.0; 108 43.1; 14.88. 304Уг; 305Уг; 6 11.9; 183.38. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 304 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №304.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: Прикордонний стовп №304Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №304Уг у СК-42: X= 5350741.17 Y= 4599583.38 H= 105.20 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 304У; 304.0; 288 43.1; 15.33. 304У; 305У; 5 18.6; 202.52. 304Уг; 304.0; 108 40.4; 12.90. 304Уг; 305Уг; 5 35.8; 183.84. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 305 Прикордонний стовп №305Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 305У; 305.0; 250 42.0; 16.34. 305У; 306У; 339 52.0; 235.30. 305Уг; 305.0; 70 42.0; 12.85. 305Уг; 306Уг; 337 305.5; 236.39. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 305 Прикордонний стовп №305Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 305У; 305.0; 250 42.0; 16.34. 305У; 306У; 339 52.0; 235.30. 305Уг; 305.0; 70 42.0; 12.85. 305Уг; 306Уг; 338 29.0; 236.15. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 306 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №306.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: Прикордонний стовп №306Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №306Уг у СК-42: X= 5351142.54 Y= 4599510.88 H= 107.1 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 306У; 306.0; 251 48.9; 18.14. 306У; 307У; 341 39.2; 570.91. 306Уг; 306.0; 71 48.9; 20.80. 306Уг; 307Уг; 342 11.7; 573.42. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 306 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №306.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: Прикордонний стовп №306Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №306Уг у СК-42: X= 5351143.82 Y= 4599514.70 H= 105.70 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 306У; 306.0; 251 48.9; 18.14. 306У; 307У; 341 39.2; 570.91. 306Уг; 306.0; 71 54.0; 16.77. 306Уг; 307Уг; 341 29.6; 573.63. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 307 Прикордонний стовп №307Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №307Уг у СК-42: X= 5351688.49 Y= 4599335.54 H= 105.6 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 307У; 307.0; 256 4.3; 15.37. 307У; 308У; 8 20.4; 308.91. 307Уг; 307.0; 76 4.3; 18.24. 307Уг; 308Уг; 8 27.0; 341.27. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 307 Прикордонний стовп №307Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №307Уг у СК-42: X= 5351687.78 Y= 4599332.62 H= 105.00 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 307У; 307.0; 256 4.3; 15.37. 307У; 308У; 8 20.4; 308.91. 307Уг; 307.0; 76 6.4; 21.24. 307Уг; 308Уг; 8 37.9; 343.49. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 308 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №308.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5352014.38 Y= 4599399.05 Прикордонний стовп №308Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №308Уг у СК-42: X= 5352027.38 Y= 4599384.17 H= 104.90 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 308У; 308.0; 311 8.4; 18.48. 308У; 309У; 12 53.8; 504.63. 308Уг; 308.0; 131 8.4; 17.75. 308Уг; 309Уг; 12 54.8; 468.01. л | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 308 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №308.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5352014.38 Y= 4599399.05 Прикордонний стовп №308Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №308Уг у СК-42: X= 5352027.38 Y= 4599384.17 H= 104.90 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 308У; 308.0; 311 8.4; 18.48. 308У; 309У; 12 53.8; 504.63. 308Уг; 308.0; 131 8.5; 19.76. 308Уг; 309Уг; 12 49.2; 465.51. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 309 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №309.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5352487.75 Y= 4599506.67 Прикордонний стовп №309Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №309Уг у СК-42: X= 5352482.23 Y= 4599490.28 H= 104.5 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 309У; 309.0; 251 24.1; 19.97. 309У; 310У •; 341 53.2; 354.09. 309Уг; 309.0; 71 24.1; 17.29. 309Уг; 310Уг; 341 27.3; 354.12. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 309 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №309.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5352487.75 Y= 4599506.67 Прикордонний стовп №309Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №309Уг у СК-42: X= 5352481.29 Y= 4599487.46 H= 105.00 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 309У; 309.0; 251 24.1; 19.97. 309У; 310У; 341 53.2; 354.09. 309Уг; 309.0; 71 24.8; 20.27. 309Уг; 310Уг; 341 27.0; 354.05. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 310 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №310.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5352823.30 Y= 4599393.57 Прикордонний стовп №310Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №310Уг у СК-42: X= 5352817.96 Y= 4599377.65 H= 107.1 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 310У; 310.0; 251 27.8; 23.15. 310У; 311У; 6 52.1; 222.25. 310Уг; 310.0; 71 27.8; 16.79. 310Уг; 311Уг; 357 1.1; 257.17. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 310 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №310.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5352823.30 Y= 4599393.57 Прикордонний стовп №310Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №310Уг у СК-42: X= 5352816.95 Y= 4599374.83 H= 105.50 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 310У; 310.0; 251 27.8; 23.15. 310У; 311У; 6 52.1; 222.25. 310Уг; 310.0; 71 16.8; 19.79. 310Уг; 311Уг; 357 39.3; 258.05. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №326 Прикордонний стовп №326Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту, на дамбі. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 326У; 326.0; 265 16.6; 15.18. 326У; 327У; 18 7.7; 192.71. 326Уг; 326.0; 85 16.6; 28.58. 326Уг; 327Уг; 19 48.9; 175.77. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 326 Прикордонний стовп №326Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту, на дамбі. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 326У; 326.0; 265 16.6; 15.18. 326У; 327У; 18 7.7; 192.71. 326Уг; 326.0; 85 16.6; 28.58. 326Уг; 327Уг; 21 47.1; 182.31. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 327 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №327.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5357929.40 Y= 4597818.33 Прикордонний стовп №327Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, на північному кінці старої дороги. Координати прикордонного стовпа №327Уг у СК-42: X= 5357918.10 Y= 4597795.07 H= 105.05 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 327У; 327.0; 244 5.5; 23.05. 327У; 328У; 18 27.2; 434.28. 327Уг; 327.0; 64 5.5; 25.86. 327Уг; 328Уг; 18 1.7; 451.87. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 327 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №327.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42: X= 5357929.40 Y= 4597818.33 Прикордонний стовп №327Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі. Координати прикордонного стовпа №327Уг у СК-42: X= 5357922.03 Y= 4597803.15 H= 104.30 Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 327У; 327.0; 244 5.5; 23.05. 327У; 328У; 18 27.2; 434.28. 327Уг; 327.0; 64 6.2; 16.88. 327Уг; 328Уг; 17 11.8; 445.68. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 332 Прикордонний стовп №332Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південно-західному краю широкої прикордонної канави, на краю орної ділянки. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 332У; 332.0; 214 34.5; 4.85. 332У; 333У; 310 1.6; 274.14. 332Уг; 332.0; 34 34.5; 4.25. 332Уг; 333Уг; 310 57.6; 271.65. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 332 Прикордонний стовп №332Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на південно-західному краю широкої прикордонної канави, на краю орної ділянки. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 332У; 332.0; 214 34.5; 4.85. 332У; 333У; 310 9.1; 273.28. 332Уг; 332.0; 34 34.5; 4.25. 332Уг; 333Уг; 310 57.6; 271.65. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 333 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах широкої прикордонної канави, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №333.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі широкої прикордонної канави і має такі координати у СК-42: X= 5358965.78 Y= 4596049.98 Прикордонний стовп №333У, який знаходиться на території України, установлено на північно-східному краю широкої прикордонної канави, на галявині, що поросла кущами. Координати прикордонного стовпа №333У у СК-42: X= 5358968.95 Y= 4596050.19 H= 102.31 Прикордонний стовп №333Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південно-західному краю широкої прикордонної канави, на краю орної ділянки. Лінія державного кордону від прикордонного знака №333 проходить прямою по дну широкої канави до додаткового прикордонного знака №333.1, який визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, далі по галявині у західно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №334. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 333У; 333.0; 183 47.4; 3.18. 333У; 333.1; 278 50.0; 34.45. 333Уг; 333.0; 3 47.4; 2.57. 333Уг; 333.1; 288 7.7; 35.42. 333.1; 334; 284 2.2; 152.23. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 333 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах широкої прикордонної канави, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №333.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі широкої прикордонної канави і має такі координати у СК-42: X= 5358965.78 Y= 4596049.98 Прикордонний стовп №333У, який знаходиться на території України, установлено на північно-східному краю широкої прикордонної канави, на галявині, що поросла кущами. Координати прикордонного стовпа №333У у СК-42: X= 5358968.86 Y= 4596051.23 H= 102.44 Прикордонний стовп №333Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на південно-західному краю широкої прикордонної канави, на краю орної ділянки. Координати додаткового прикордонного знака №333.1 у СК-42: X= 5358974.24 Y= 4596016.15 Лінія державного кордону від прикордонного знака №333 спочатку проходить прямою по дну широкої канави до додаткового прикордонного знака №333.1, який визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, далі по галявині у західно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №334. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 333У; 333.0; 202 5.4; 3.32. 333У; 333.1; 278 43.1; 35.49. 333Уг; 333.0; 3 47.4; 2.57. 333Уг; 333.1; 288 7.7; 35.42. 333.1; 334; 284 2.2; 152.23. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 336 Прикордонний знак №336, установлено посередині дамби річки Тиса на 1 метр нижче рівня дамби, і захищений залізобетонними кільцями. Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №336 у СК-42: Х= 5359413.58 Y= 4594246.10 Н= 108.25 | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 336 Прикордонний знак №336, установлено посередині дамби річки Тиса. Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №336 у СК-42: Х= 5359413.58 Y= 4594246.10 Н= 109.90 |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 344 Прикордонний стовп №344У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами та деревами. Координати прикордонного стовпа №344У у СК-42: Х= 5362641.27 Y= 4592871.40 Н= 104.8 Прикордонний стовп №344Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на межі між лісом та орною ділянкою. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 344 Прикордонний стовп №344У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами та деревами. Координати прикордонного стовпа №344У у СК-42: Х= 5362641.27 Y= 4592871.40 Н= 103.18 Прикордонний стовп №344Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на межі між лісом та орною ділянкою. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 346 Прикордонний стовп №346Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса, на східному боці дамби. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 346У; 346.0; 292 38.2; 170.02. 346У; 347У; 16 44.7; 790.45. 346Уг; 346.0; 112 38.2; 167.37. 346Уг; 347Уг; 13 43.8; 546.70. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 346 Прикордонний стовп №346Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому березі річки Тиса, на східному боці дамби. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 346У; 346.0; 292 38.2; 170.02. 346У; 347У; 16 42.7; 790.21. 346Уг; 346.0; 112 38.2; 167.37. 346Уг; 347Уг; 13 43.8; 546.70. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 347 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №347.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42: X= 5364675.20 Y= 4593810.14 Прикордонний стовп №347У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами. Координати прикордонного стовпа №347У у СК-42: X= 5364724.09 Y= 4594018.66 H= 104.22 Прикордонний стовп №347Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, у лісі, за 324 метри на схід від головного геодезичного пункту 910-1012. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 347У; 347.0; 256 48.3; 214.17. 347У; 348У; 327 28.1; 313.72. 347Уг; 347.0; 76 48.3; 206.32. 347Уг; 348Уг; 25 38.1; 230.22. к | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 347 Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №347.0), що знаходиться між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42: X= 5364675.20 Y= 4593810.14 Прикордонний стовп №347У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами. Координати прикордонного стовпа №347У у СК-42: X= 5364723.99 Y= 4594018.15 H= 104.41 Прикордонний стовп №347Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, у лісі, за 324 метри на схід від головного геодезичного пункту 910-1012. Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону: від прикордонного знака/ точки; до прикордонного знака/точки; дирекційний кут (º, '); відстань (м). 347У; 347.0; 256 48.0; 213.66. 347У; 348У; 327 33.4; 313.54. 347Уг; 347.0; 76 48.3; 206.32. 347Уг; 348Уг; 25 38.1; 230.22. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 362 Прикордонний стовп №362У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами. Координати прикордонного стовпа №362У у СК-42: Х= 5365337.53 Y= 4587358.236 Н= 103.32 Прикордонний стовп №362Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, у лісі. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 362 Прикордонний стовп №362У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами. Координати прикордонного стовпа №362У у СК-42: Х= 5365337.53 Y= 4587358.23 Н= 104.36 Прикордонний стовп №362Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, у лісі. |
| ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 365 Прикордонний стовп №365У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №365У у СК-42: Х= 5364847.64 Y= 4585722.07 Н= 104.7 Прикордонний стовп 365Уг, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Тиса, в лісі. | ПРОТОКОЛ ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 365 Прикордонний стовп №365У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на краю лісу. Координати прикордонного стовпа №365У у СК-42: Х= 5364847.64 Y= 4585722.07 Н= 104.08 Прикордонний стовп 365Уг, який знаходиться на території Угорщини, установлено на лівому пологому березі річки Тиса, в лісі. |

Помічник Голови Державної прикордонної служби України – голова української делегації змішаних (спільних) прикордонних комісій 
з перевірки (огляду) проходження ліній державного кордону

Петро ЯКОВЕЦЬ

«_____» _____________ 2020 року